Включаем виртуальные машины Net1-Open, Net1-Admin, Net1-Oper, Net1-Coord, Net2-Coord, Net2-Client

Заходим в настройки каждой машины, выключаем синхронизацию времени, и подключаем ISO Additional

На каждой машине, кроме кордов отключить Firewall, включить сетевое обнаружение и откатить дату на 01.12.2023, накатить C++ (Vipnet_A7R-Soft-___000-server-packages-visual_c),настроить IPv4

| Net1-Open IP-172.16.224.225 Маска-255.255.255.224 Шлюз-172.16.224.228 Net1-Admin IP-172.16.224.226 Маска-255.255.255.224 Шлюз-172.16.224.228 Net1-Oper IP-172.16.224.227 Маска-255.255.255.224 Шлюз-172.16.224.228 Net1-Coord Eth0 IP-172.16.224.228 Маска-255.255.255.224 Шлюз-172.16.224.228 Eth1 IP-10.8.248.1 Маска-255.255.255.0 Шлюз-10.8.248.2 | Net2-Coord Eth0 IP-10.10.20.130 Маска-255.255.255.128 Шлюз-172.16.224.130 Eth1 IP-10.8.248.2 Маска-255.255.255.0 Шлюз-10.8.248.1 Net2-Client IP-10.10.20.129 Маска-255.255.255.128 Шлюз-10.10.20.130 |
| --- | --- |

- Установить БД на net1 open (Vipnet_A7R-Soft-___000-server-packages-sqlexpre) (Выбираем установку нового SQL сервера, соглашаемся с лицензией, нажимаем «далее» несколько раз до имени сервера, пишем WINNCCSQL, «далее» и должно быть два «Automatic», «далее» выбираем Mixed mod и пишем пароль xxXX1234, во вкладке FILESTREAM ставим все галочки и нажимаем «далее». После установки заходим в SQL manager, переходим во вкладку Server network/ protocol и включаем TCP/IP, далее переходим во вкладку Server services,находим SQL server(WINNCCSQL) и перезагружаем)

- Установить УКЦ net1 admin  (vipnet a7r/ soft/_____/setup) (нажимаем «далее» и все)

- Установить CA informing net1_admin (vipnet c/ ca inform) (нажимаем «далее» и все)

- Установить VIPnet Client net1 Admin (vipnet c5/ soft/client r) (нажимаем «далее» и после установки перезагружаем)

- Установить ЦУС сервер net1 admin(установить через powershell от имени админа, команда start D:VIPNET_A.7_R\SOFT\_____000\SERVER_I\PACKAGES\RU_RU\WINNCCSE.MSI) (Vipnet_A7R-Soft-___000-server-packages-ru_ru) (принимаем условие, место точки вводим 172.16.224.225\WINNCCSQL, проверка по SQL, имя sa, пароль xxXX1234, проверка подключение- успешно, и установить)

- Установить ЦУС клиент net1 open(установить через powershell от имени админа, команда start D:VIPNET_A.7_R\SOFT\_____000\CLIENT_I\PACKAGES\RU_RU\WINNCCCL.MSI)   (Vipnet_A7R-Soft-___000-client-packages-ru_ru)(просто установить)

- Установить на Net1 OperCA

- VIPnet Client (vipnet c5/ soft/client r)(просто установить, после перезагрузка)

- Publication service (vipnet p6/____/soft/setup)(просто установить)

- Registration Point (VIPnet r629/________/soft/ setup) (просто установить)

- Установить на Net2-Client

I.        VIPnet Client (vipnet c5/ soft/client r)(просто установить, после перезагрузка)

- Инициализация ЦУС клиент на Net1-Open

- Монтируем ISO Vipnet_License, находиться в папке F7

- Запускаем Центр управления сетью

- Пишем IP 172.16.224.226

- Имя пользователя и пароль Administrator

- Старый пароль Administrator, новый пароль xxXX1234

- Далее выбираем ключ с ISO в папке сеть 2

- Готово

- Инициализация УКЦ на net1 admin

- Заходим в УКЦ

- Настройка новой БД

- Нажимаем далее и указываем IP 172.16.224.225\winnccsql имя бд по умолчанию

- По имени и паролю (sa xxXX1234)

- Заполнить все необходимые данные для сертификата

- Нажимаем «Далее» до раздела перевода УКЦ в режим аккредитованного удостоверяющего центра и ставим галочку для работы в этом режиме(заходим в две настройки и заполняем все поля и вкладки)

- Нажимаем «Далее» до раздела «Настройка паролей» и ставим галочку собственный пароль

- Вписываем пароль xxXX1234

- Нажимаем «Далее» до конца

- Создаем структуру ЦУС на NET1 open

- Переходим в раздел «координаторы» и создаем 2 координатора(Root_Coord и Sub_Coord)(одноименного пользователя создавать не нужно)(галочка «Выполняет функции VPN-сервера)

- Переходим в свойства созданных координаторов и во вкладке «Роли узла» удаляем все роли и добавляем новую роль (Coordinator HW-VA)

- В свойствах координаторов переходим во вкладку межсерверный канал и настраиваем его (добавляем другой коорд.)

- Переходим во вкладку «Клиент» и создаем 3 клиента (AdminS (координатор-Root_coord), Node_CR (координатор-Root_coord) Rem_Client(координатор-Sub_coord)) убрать галку с «создать одноименного пользователя»

- Для клиента Node_CR необходимо добавить роль Registration point

- Переходим во вкладку «пользователи» и создаем пользователей для координаторов и клиентов (создаем 5 пользователей AdminS, Node_CR, Rem_Client, Sub_Coord,Root_Coord и выбираем одноименный сетевой узел)

- Переходим в свойства пользователей и устанавливаем связь в соответствии с таблицей в задании

- Если требуется по заданию выгрузка HTML структуры, то переходим в раздел «Моя сеть» - «Сохранить отчёт о структуре сети в файл» и сохраняем на рабочий стол выбирая тип файла HTML

- Для создания справочника переходим в раздел «Моя сеть» и выбираем вкладку «создать справочник» и нажимаем кнопку «для всего списка»

- Далее переходим в УКЦ на NET1 Admin в раздел «Сетевые узлы» выделяем все узлы ПКМ и «выдать новый дистрибутив ключей», в открывшейся вкладке нажимаем «далее» до ввода пароля, вводим пароль и нажимаем снова «далее» до самого конца(процесс повторяется 5 раз)

- После выдачи ключей можно провести первичную инициализацию всех клиентов и координаторов, для этого скидываем на флешку ключи и переходим на соответствующую машину.

- При установки ключей на VIPnet client на net1Admin ставим ключи от Admin

- При установки ключей на VIPnet client на net1OperCA ставим ключи от Node_CR, выбираем ключ для vipnet client

- При установки ключей на VIPnet Registration point на net1OperCA ставим ключи от Node_CR, выбираем Registration Point, нажимаем на галочку рядом с настройкой, в окне выбираем «папка ключей сетевого узла» выбираем папку 322B000E0, вводим пароль и готово.

- При установки ключей на VIPnet clien на net2 Client ставим ключи от User

- Входим на VIPnet client net1Admin и net1operCA Net2Client разрешаем работу с сетью, если есть проблема с элек. Подписью нажимаем «напомнить позже»

- Переходим на Net1-Coord, выключаем синхронизацию времени и подключаем флешку, меняем в настройках второй сетевой адаптер на INET

- Вводим логин и пароль user

- Выбираем 1 (командная строка)

- Соглашаемся с лицензией

- Выбираем 8 Европа, 39 Россия, 14 Томск

- Выбираем 1-yes и ставим дату и время с точностью до секунды как на Net1-Open

- Монтируем флешку и выбираем U(USB)

- Выбираем ключ root coord и вводим пароль

- Eth0 настраиваем в соответствии с таблицей IP адресов(настройка - yes, DHCP – no,)

- Eth1 настраиваем в соответствии с таблицей IP адресов(настройка - yes, DHCP – no,)

- Eth2 не настраиваем, default gateway в соответствии с таблицей

- DNS – нет, NTP – нет, hostname – нажимаем Enter, virtual ip- нет

- VPN connection - нет VPN Services – да

- Command shell – да

- По аналогии настраиваем второй координатор

- Переходим в Vipnet client на Net1-Admin, заходим в раздел фильтры защищенной сети, создаем фильтр, выбираем пропуск трафика, ок и применить, тоже самое проделываем для фильтров открытой сети

21)Переходим на Net1_Admin, открываем деловую почту, пишем письмо «тест» и отправляем net2_Client

22) Переходим на net2_Client, открываем VipNet Client,нажимаем «сообщение» отправляем сообщение «тест» на Net1_Admin

23)Открываем Registration point, в левом углу нажимаем значок «зарегистрировать пользователя», после регистрации пользователя нажимаем ПКМ, в разделе сертификаты выбираем создать запрос, после создания запроса закрываем диалоговое окно ожидания и переходим во вкладку «запросы» «Запросы на сертификаты» и «отправленные» заходим в наш запрос и переходим во вкладку «статус», если видим статус «создан», то перезагружаем Net1_Admin и Net1_NodeCR, далее в течении 5 минут сертификат должен прийти на УКЦ.

В УКЦ на Net1_Admin переходим в раздел «Удостоверяющий центр», находим необработанный запрос и удовлетворяем.

24) Для аннулирования сертификата переходим в Registration Point раздел «сертификаты», находим сертификат ПКМ и аннулировать.

Компрометация

25)Заходим в УКЦ, переходим в раздел пользователи и выбираем Usera->ПКМ->Ключи пользователя -> Создать и сохранить РНПК в файл
26)Заходим в УКЦ, переходим в раздел пользователи и выбираем Usera->ПКМ->Безопасность и плановые работы-> Считать ключи скомпрометированными  
27)Заходим в УКЦ, переходим в раздел пользователи и выбираем Usera->ПКМ->Ключи пользователя -> Создать и передать ключи в ЦУС(оповещаем ЦУС о компрометации)
28)Заходим в УКЦ, переходим в раздел Сетевые узлы и выбираем Все узлы->ПКМ->Ключи пользователя -> Создать и передать ключи в ЦУС (говорим всем клиентам что пользователь скомпрометирован)
29)Переходим в ЦУС->Клиенты-> Выбираем нашего пользователя(User`a)->ПКМ-> отправить справочники и ключи (доводим информацию до узлов, что User скомпрометирован)
30)Дожидаемся пока на машине Net2 Client не вылетит VipNet Client, далее переносим РНПК на машину клиента 
31)Запускаем VipNet Client и выходим из под пользователя, далее пробуем зайти обратно(Должна появиться ошибка)
32)Далее необходимо сменить пароль->выбираем открыть настройки параметров-> «Тип пароля» - собственный ->Сменить пароль-> Задаем пароль 
33)Переходим в ЦУС -> Справочник и ключи-> отправить справочники и ключи